| 鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造建築物等の応急危険度判定調査表 整理番号 調査日時 月 日午前・午後 時 調査回数 回目 調査者氏名（都道府県／No） （ ／ ） （ ／ ） 建築物概要 １ 建築物名称 1.1 建築物番号 ２ 建築物所在地 2.1 住宅地図整理番号 ３ 建築物用途 1.戸建て専用住宅 2.長屋住宅 3.共同住宅 4.併用住宅 5.店舗 6.事務所 7.旅館・ホテル 8.庁舎等公共施設 9.病院・診療所 10.保育所 11.工場 12.倉庫 13.学校 14.体育館 15.劇場、遊戯場等 16.その他（ ） ４ 構造種別 1.鉄筋コンクリート造 2.プレキャストコンクリート造 3.ブロック造 4.鉄骨鉄筋コンクリート造 5.混構造（ ）と（ ） ５ 階 数 地上 階 地下 階 ６ 建築物規模 １階寸法 約ア ｍ×イ ｍ 調査 調査方法：（1.外観調査のみ実施 2.内観調査も併せて実施） １ 一見して危険と判定される。（該当する場合は○を付け危険と判定し調査を終了し総合判定へ） 1. 建築物全体又は一部の崩壊・落階; 2. 基礎の著しい破壊、上部構造との著しいずれ. 3. 建築物全体又は一部の著しい傾斜; 4. その他（ ）. ２ 隣接建築物・周辺地盤等及び構造躯体に関する危険度 Ａランク; Ｂランク; Ｃランク. 判定 (1); ①損傷度Ⅲ以上の損傷部材 の有無; 1. 無し; 2. あり. 判 定 (2); ②隣接建築物・周辺地盤の破壊による危険; 1. 危険無し; 2. 不明確; 3. 危険あり. ③地盤破壊による建築物全体の沈下; 1. 0.2ｍ以下; 2. 0.2ｍ～1.0ｍ; 3. 1.0ｍ超. ④不同沈下による建築物全体の傾斜; 1. 1/60以下; 2. 1/60～1/30; 3. 1/30超. 柱の被害［下記⑤⑥の調査階（被害最大の階） 階］（壁構造の場合は柱を壁の長さに読みかえる）. ⑤損傷度Ⅴの柱本数／調査柱本数 損傷度Ⅴの柱総数 本 調査柱 本（調査率 ％）. 1. １％以下; 2. １％～10％; 3. 10％超. ⑥損傷度Ⅳの柱本数／調査柱本数 損傷度Ⅳの柱総数 本 調査柱 本（調査率 ％）. 1. 10％以下; 2. 10％～20％; 3. 20％超. 判定(2); 1. 調査済 全部Ａランクの場合; 2. 要注意 Ｂランクが１の場合; 3. 危険 Ｃランクが１以上又はＢランクが２以上. 危険度の判定 判定(1)と判定(2)のち大きな方の危険度で判定する; 1. 調査済み （要内観調査）; 2. 要注意; 3. 危険. ３ 落下危険物・転倒危険物に関する危険度 Ａランク; Ｂランク; Ｃランク. ①窓枠・窓ガラス; 1.ほとんど無被害; 2.歪み、ひび割れ; 3.落下の危険有り. ②外装材（モルタル・タイル・石貼り等）; 1.ほとんど無被害; 2.部分的なひび割れ、隙間; 3.顕著なひび割れ、剥離. ③外装材（ALC板・ＰＣ板・金属・ブロック等）; 1.目地の亀裂程度; 2.板に隙間が見られる; 3.顕著な目地ずれ、板破壊. ④看板・機器類; 1.傾斜無し; 2.わずかな傾斜; 3.落下の危険有り. ⑤屋外看板; 1.傾斜無し; 2.わずかな傾斜; 3.明瞭な傾斜. ⑥その他（ ）; 1.安全; 2.要注意; 3.危険. 危険度の判定; 1.調査済み 全部Ａランクの場合; 2.要注意 Ｂランクが１以上ある場合; 3.危険 Ｃランクが１以上ある場合. 総合判定（調査の１で危険と判定された場合は危険、それ以外は調査の２と３の大きい方の危険度で判定する。） １． 調査済（緑） ２．要注意（黄） ３．危険（赤） コメント（構造躯体等が危険か、落下物等が危険かなどを記入する。）. コメントは判定ステッカーの注記と同じとする。 | 集計欄は数字で記入 ＲＣ. 整理番号 建築物番号 住宅地図整理番号 3. 4. 地上; 階. 地下; 階. ア; ｍ. イ; ｍ. 調査方法 1. 判定(1) ①. ②. ③. ④. 柱の被害最大の階 ⑤. ⑥. 判定(2) 判定 ①. ②. ③. ④. ⑤. ⑥. 判定 総合判定 |
| --- | --- |